	Memorial Justificativo e Descritivo

UBS Águas Lindas
	PROCESSO Nº_____________

FOLHA Nº_____________



	

	
	ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS


	


[image: image2.jpg]




	MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

	Obra:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÁGUAS LINDAS 


	Endereço da obra:

Estrada do Palmital, 768 – Nogueira - Petrópolis - RJ




	Obra:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
ÁGUAS LINDAS 



	Endereço da obra:

Estrada do Palmital, 768 – Nogueira - Petrópolis - RJ

Área da obra:
464,62 m²

	

	


Sumário

1MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO


4MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO


41.
ESCOPO DOS SERVIÇOS


52.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA


53.
LISTA DE PROJETOS


54.
EXECUÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DOS PROJETOS


54.1.
DOS MATERIAIS


64.2.
DOS SERVIÇOS


74.3.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


74.4.
DA SIMILARIDADE DOS MATERIAIS


84.5.
DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO E “AS BUILT”


84.6.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


104.7.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


114.8.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


124.9.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS


205.
DISPOSIÇÃO FINAL




MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO
O presente memorial tem como finalidade a reforma da unidade básica de saúde águas lindas, para melhor atender a sua população. , possuindo uma área aproximada de 464,60m².

A sala de vacinas é o local destinado à administração dos imunobiológicos, portanto é importante que todos os procedimentos desenvolvidos garantam a máxima segurança, prevenindo infecções nos pacientes que são atendidos.

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Com base nas diretrizes estabelecidas pelo estudo, da Prefeitura Municipal de Petrópolis elaborou se o “Projeto Básico para reforma da Unidade Básica de saúde Águas Lindas”, em Petrópolis/RJ. 

	[image: image1.jpg]¥

. “%

Wl o.” Y #
Estr_fdo Palm‘ft‘al, 7681- Nogueira

& 7A;.4 I o

GoogleEarth

©2018 Googi
nags ©2019







	Figura 01: Localização da Unidade Básica de Saúde Águas Lindas. 
Fonte da Imagem: Google Maps (Acessado em 11/Novembro/2019).



Quaisquer alterações que se fizerem necessárias futuramente nos projetos, bem como neste memorial descritivo e na planilha orçamentária correspondente, como a substituição de elementos previamente especificados e/ou alterações nas reformas e ampliações propostas, não serão de responsabilidade do autor do projeto.

Na execução de todos os projetos e serviços a contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações. 

Caso haja a impossibilidade de execução de qualquer tipo de serviço aqui proposto, o mesmo deverá ser prontamente comunicado aos órgãos responsáveis, sem qualquer tipo de ônus ao autor do projeto.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O local da reforma situa-se na Rua Estrada do Palmital, 768 – Nogueira – Petrópolis – RJ.
3.  LISTA DE PROJETOS

	NÚMERO DA PRANCHA
	DESCRIÇÃO

	01/03
	PLANTA BAIXA DE DEMOLIR/CONSTRUIR E ARQUITETURA

	02/03
	PLANTA BAIXA DE LAYOUT E ILUMINAÇÃO  

	03/03
	CORTES E FACHADAS 


4. EXECUÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DOS PROJETOS

Entende-se como PROJETO BÁSICO o conjunto de desenhos, especificações técnicas, tabelas de acabamentos, memoriais descritivos, planilha orçamentária, normas e outros documentos que integrem um conjunto que indique como os serviços ou obras devem ser executados, ou que especifique os materiais a serem empregados.
4.1. DOS MATERIAIS
Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer às especificações do projeto, bem como da respectiva planilha orçamentária. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado deverá ser solicitado a sua substituição, a juízo da Fiscalização. 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalização depois de convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

A Contratada deverá retirar do recinto das obras os materiais e equipamentos que porventura tenham sido impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 horas, a contar do recebimento da comunicação. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações. 

Todos os materiais e equipamentos serão de fornecimento da Contratada, de acordo com as especificações e indicações do projeto, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário constante no contrato. 

Será de responsabilidade da Contratada, o transporte horizontal e vertical de material e equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até a entrega e recebimento final da instalação pela Fiscalização, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário constante no contrato. 

4.2. DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços descritos no projeto para construção das obras mencionadas obedecerá rigorosamente às normas pertinentes, bem como as prescrições dos memoriais e projetos específicos destacados neste caderno, porém incorporados ao projeto. A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da Construtora, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações do projeto. 

Todas as instalações deverão seguir as orientações técnicas do projeto básico. Deverão ser feitas com materiais de primeira qualidade e mão de obra qualificada para evitar reparos resultantes de má execução quando da entrega da obra e posterior uso dentro da garantia. No ato de entrega da obra serão testadas todas as instalações.

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimentos, antes do início dos serviços. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Ficará a critério da Fiscalização, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo com o projeto.

A Construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela Fiscalização dentro de 48 horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das referidas demolições e em refazer os trabalhos.

A Construtora manterá no local das obras, em caráter de dedicação exclusiva, um engenheiro habilitado que representará a Construtora e terá autoridade para, em conjunto com a Fiscalização, realizar todos os assuntos pendentes ao empreendimento.

A Construtora manterá no escritório da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua responsabilidade, um livro de ocorrências onde serão lançados pelo engenheiro responsável da parte da Construtora e pela Fiscalização os elementos que caracterizam o andamento da obra, como pedidos de vistoria, notificações, impugnações, autorizações, etc., em duas vias, ficando uma apenas ao livro e outra constituindo relatório mensal a ser enviado à Contratante.

A Construtora manterá no escritório da obra, em local bem visível, a qualificação e número de pessoal trabalhando na obra, diariamente.

A Construtora manterá também, no escritório, o cronograma da obra assinalando as etapas cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

4.3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Por ser um empreendimento com a parte estrutural existente, as contratadas deverão no mínimo seguir as seguintes orientações abaixo descritas: 

· Aceitar e concordar que os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado;

· Não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades;

· Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes do Edital de Licitação e a presente especificação; 

· No caso de erros ou discrepâncias, o projetista deverá corrigi-las, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado a fiscalização;

· Se do contrato constar condições especiais e especificações gerais, estas condições deverão prevalecer sobre esta especificação técnica, quando existirem discrepâncias entre as mesmas;

· Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nesta especificação para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário;

· Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver discriminada, esta deverá ser considerada para continuar através de todas as áreas locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente;

· Os materiais a serem empregados nesta obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade;

· Os empregos dos materiais na obra, pela contratada, só serão aceitos após apresentação e aprovação dos mesmos pela fiscalização;

· Os materiais que chegarem à obra, devem além de todas as checagens estipuladas, ser comparados com as amostras aprovadas;

· Os materiais que se encontrarem na obra e já aprovados pela fiscalização, devem ser guardados e conservados cuidadosamente até a conclusão da obra. 

4.4. DA SIMILARIDADE DOS MATERIAIS

Os critérios de similaridade deverão seguir os itens abaixo discriminados, caso necessário, a eventual substituição de algumas das especificações deste memorial.

A mudança somente ocorrerá após aprovação da fiscalização e devidamente documentada. Os critérios para a similaridade são:

· Dois ou mais materiais ou equipamentos, quando apresentarem idêntica função construtiva e mesmas características de serviço, indicados nesta especificação, serão considerados similares com equivalência técnica;

· Se apresentarem a mesma função construtiva e divergirem nas características de serviço desta especificação, serão considerados parcialmente similares com equivalência técnica;

· A similaridade quando existir deverá ser realizada sem ônus para a contratante;

· A fiscalização após análise, deverá registrar em documento o tipo de similaridade solicitada;

· A contratada poderá a qualquer momento requerer a similaridade, porém não será admitido que esta consulta sirva de pretexto para qualquer atraso no andamento dos trabalhos.

4.5. DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO E “AS BUILT”

De acordo com a súmula 261 do TCU, cuja redação está transcrita abaixo:

“Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6°, inciso IX, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos. ”

4.6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Indicar responsável para o contato com a CONTRATANTE, a qualquer momento.

Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações, documentos e esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato.

Manter atualizados e em plena vigência, tanto a documentação como os dados cadastrais da CONTRATADA, junto à área de Jurídica da CONTRATANTE.

Fornecer à CONTRATANTE, sempre que está assim o solicitar, cópia dos comprovantes de pagamentos, de multas e/ou de indenizações, acompanhados das justificativas pertinentes, na hipótese de ocorrerem infrações praticadas por sua culpa, no decorrer do Contrato.

Manter os contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais, determinados pela urgência na execução do Contrato, que deverá ser confirmado por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, a contar da data do contato.

Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de natureza federal, estadual e municipal, bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes da execução do Contrato, autorizando a CONTRATANTE a compensar valores não recolhidos ou recolhidos indevidamente, no primeiro pagamento subsequente.

Realizar o serviço de acordo com todas as exigências contidas no edital de licitação, seus anexos e no presente contrato.

Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos comprovados, de qualquer natureza, que causar a municipalidade ou a terceiros, decorrente da execução do presente serviço, respondendo por si e por seus sucessores. 

Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como responder por todas as despesas recorrentes de eventuais trabalhos noturnos, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em virtude dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências impostas pelas legislações federal, estadual e municipal, com relação à segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes à Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978, onde estão contidas as 29 Normas Regulamentadoras – NR.

A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC), certificados e aprovados pelo Ministério do Trabalho, observando as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme legislação vigente.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para a execução dos serviços especificados neste termo de referência. 

A CONTRATADA deverá apresentar no início do fornecimento ou da prestação dos serviços, e manter no local onde os serviços serão prestados, os seguintes documentos:

a) Cópia da ficha de registro (RE) do empregado;

b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), de cada um dos empregados alocados na atividade, com exames periódicos atualizados de acordo com a função exercida;

c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para o Contrato em questão;

d) Listagem comprobatória da distribuição gratuita aos empregados envolvidos no Contrato, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletivo (EPC).

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os acidentes do trabalho/doenças ocupacionais, observando as Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, conforme legislação vigente, relacionadas às pessoas por ela empregadas, direta ou indiretamente para a execução do objeto contratual.

Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n.8.213/91) a CONTRATADA deverá preencher a Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT, bem como, emitir o Relatório de Investigação de Acidentes contendo documentos comprobatórios sobre: EPI’s, Treinamentos e a “Ata de Reunião Extraordinária da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)”, devidamente assinado por profissional responsável, pertencente ao SESMT (Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho) da CONTRATADA ou seu representante legal.

A CONTRATADA deverá, durante a execução do objeto contratual, respeitar a legislação ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se empenhar em desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizações das autoridades competentes.

A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo após o término do Contrato, toda embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., transportando-os para fora das áreas da CONTRATANTE, mantendo as dependências desta em perfeita condição de conservação e limpeza, respondendo, ainda, por possíveis despesas e respeitando as exigências da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) – Resolução CONAMA Nº 307/2002, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico e de outros órgãos governamentais afins, sob pena de violação do Contrato e a incidência de multa.

4.7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais pertinentes. 

4.7.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial do município. 

4.7.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, a critério do Contratante, desde que não configure infração mais grave, incluindo-se: - omitir da fiscalização qualquer anormalidade verificada no fornecimento; - dificultar a ação da fiscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento a solicitações do Contratante;

b) Multa calculada sobre o valor total do contrato, independentemente das glosas previstas no Acordo de Nível de Serviço, nos seguintes casos: - atraso no início da execução do contrato, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato; - inexecução total ou parcial do fornecimento, correspondente a 1% (um por cento) por dia de inexecução, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

4.7.3. Poderão também ser aplicadas no caso de a Contratada: - receber reiteradamente outras sanções; - ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante; - ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; - ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

4.7.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na Lei nº 8.666/1993. 

4.7.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999. 

4.7.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

4.7.7. As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao Contratante serão avaliadas após instauração de processo administrativo próprio, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou ainda, quando for o caso, inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
4.7.8. A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o disposto neste capítulo.

4.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

Registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA OU CAU;

Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais supracitados, que comprove(m) aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação.

4.9. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
                   4.9.1 Recepção, sala de espera, circulação e arquivo.
Piso

Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm na cor bege.
Rodapés

Em madeira boleados altura de 7cm pintados na cor branca.

Paredes

Pintura acrílica acetinada.

Teto

Laje com pintura em tinta acrílica acetinada branca.
Iluminação
Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32w 400k.

Balcão de atendimento
Base em parede de gesso acartonado.
Tampo em granito polido.

Bancada de trabalho em granito polido.

Equipamentos
Computadores tipo “desktop”, Impressora.

                   4.9.2 Salas de reuniões, agentes de saúde e administração.
Piso

Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm na cor bege
Rodapés

Em madeira boleados altura 7 cm pintados na cor branca.

Paredes

Pintura acrílica acetinada.
Teto

Laje com pintura em tinta acrílica acetinada branca.

Iluminação
Calhas de sobrepor p/ 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K
Equipamentos
Computadores tipo “desktop”, Impressoras.

                   4.9.3 Salas de vacinas, procedimentos, nebulização e consultório 02
Piso

Lajotas de porcelanato liso natural 60x60 cm na cor bege.
Rodapés

Em madeira boleados altura 7 cm pintados na cor branca.

Paredes

Pintura acrílica acetinada.
Faixa sobre o frontispício da bancada molhada e painel por trás do lavatório em lajotas cerâmicas brancas.
Teto

Laje com pintura em tinta acrílica acetinada branca.
Iluminação
Calhas de sobrepor p/ 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K

Louças e Metais
Lavatório em louça com coluna suspensa.
Torneira de lavatório banca automática. 

Torneira de parede com alavanca.

Bancadas

Bancada de serviços em aço inoxidável com cuba e frontispícios integrados 2,00x0,60x0,90m.
Bancada de serviços em aço inoxidável com cuba e frontispícios integrados 1,60x0,60x0,90m.

Bancada de serviços em aço inoxidável com cuba e frontispícios integrados 1,20x0,60x0,90m.

Equipamentos
Geladeira  400 Litros, Computadores tipo “desktop”, Impressoras, Nebulizador Compressor,  Foco Portátil.
                                      4.9.4 Consultório odontológico e Terapias Integrativas.
Piso

Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm na cor bege.
Rodapés
Em madeira boleados com altura de 7cm pintados na cor branca.
Paredes
Pintura acrílica acetinada.
Faixa sobre o frontispício da bancada molhada em lajotas cerâmicas brancas.
Teto
Laje com pintura em tinta acrílica acetinada branca.
Iluminação
Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.
Louças e Metais
Torneira de parede com alavanca.

Bancadas
Bancada de serviços em aço inoxidável com cuba e frontispícios integrados 2,35x0,60x0,90 m.
Bancada de serviços em aço inoxidável com cuba e frontispícios integrados 1,20x0,60x0,90 m.

Equipamentos
Cadeira Odontológica, Equipo Odontológico, Compressor Odontológico, Fotopolimerizador, Negatoscópio, Computadores tipo “desktop”, Impressoras.

                   4.9.5 Sala de curativos
Piso

Lajotas de porcelanato natural 60x60 cm na cor bege.
Rodapés

Em madeira boleados com altura de 7cm, pintados na cor branca

Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas.

Teto

Laje com pintura em tinta acrílica acetinada branca.

Iluminação
Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.
Louças e metais

Desviador com mangueira cromada ducha manual.
Registros de pressão e gaveta com acabamentos cromados.
Lavatório em louça com coluna suspensa. 

Torneira de lavatório banca automática 

Torneira de parede com alavanca. 

Bancada de serviços em aço inoxidável com cuba e frontispícios integrados 1,80x0,60x0,90m.
Tento e peitoril 

Tento e peitoril da área de ducha em granito polido.
Equipamentos
Frigobar 120 Litros, Computador tipo “desktop”, Impressora.

                  4.9.6 Consultório 01
Piso

Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm na cor bege.
Rodapés

Em madeira boleados altura 7 cm pintados na cor branca.
Paredes

Pintura acrílica acetinada.
Painel por trás do lavatório em lajotas cerâmicas brancas.
Teto

Laje com pintura em tinta acrílica acetinada branca.
Iluminação
Calhas de sobrepor p/ 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.
Louças e metais
Lavatório em louça c/ coluna suspensa.
Torneira de lavatório banca automática.
Equipamentos
Computador tipo “desktop”, Impressora, Eletrocardiógrafo

                   4.9.7 Almoxarifado

Piso

Lajotas de porcelanato natural 60x60 cm na cor bege.
Rodapés

Em madeira boleados altura 7 cm pintados na cor branca.
Paredes

Pintura em tinta acrílica acetinada.

Teto

Rebaixo em gesso acartonado com pintura em tinta acrílica acetinada branca.

Iluminação
Calhas de embutir para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.
                  4.9.8 Sanitários
Piso
Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm na cor bege.
Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas. 

Teto

Laje com pintura em tinta acrílica acetinada.
Iluminação

Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.
Louças e metais

Lavatório em louça com coluna suspensa.
Torneira de lavatório banca automática. 

Bacia sanitária convencional.
Válvula de descarga com acabamento cromado. 

Barras de apoio com 80cm em aço inoxidável.
Barra de apoio para lavatório em aço inoxidável 40x60cm.

4.9.9 Vestiários

Piso
Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm na cor bege.
Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas. 
Teto

Rebaixo em gesso acartonado com pintura em tinta acrílica acetinada.

Divisória e Tento 
Em granito. 

Iluminação

Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.
Louças e metais

Lavatório em louça com coluna suspensa.
Torneira de lavatório banca automática. 

Bacia sanitária convencional.
Válvula de descarga com acabamento cromado. .
Chuveiro elétrico convencional.
Registros de pressão e gaveta c/ acabamentos cromados .
Portas boxes chuveiros e sanitários.
Ver quadros.

Alumínio branco.
4.9.10 DML e Sala de Utilidades 

Piso
Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm.
Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas. 
Teto

Rebaixo em gesso acartonado com pintura em tinta acrílica acetinada.

Louças e metais
Tanque em aço inox 40 litros c/ pés tubulares

Torneiras de parede c/ alavanca

Bancadas

Bancada de serviços em aço inoxidável c/ cuba dupla e frontispícios integrados 3,00x0,60x0,90m

Iluminação

Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.

Equipamentos
Autoclave. 

                   4.9.11 Expurgo

Piso
Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm.

Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas 30x60cm.

Teto

Rebaixo em gesso acartonado com pintura em tinta acrílica acetinada branca.

Louças e metais
Cuba de expurgo em aço inoxidável com tampa 0,50x0,50x1,00m.
Bancada em aço inoxidável e frontispício integrado 1,50x0,60x0,90m.
Sifão para expurgo em aço inoxidável.
Tanque em aço inox 40 litros com pés tubulares

Torneiras de parede com alavanca.
Válvula de descarga com acabamento cromado.
Registros de pressão e gaveta com acabamentos cromados.
Iluminação

Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.

                  4.9.12  Copa

Piso
Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm.

Rodapés

Madeira boleados alt.7cm pintados na cor branca.
Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas.
Faixa sobre o frontispício da bancada molhada em lajotas cerâmicas brancas

Teto

Rebaixo em gesso acartonado com pintura em tinta acrílica acetinada branca.

Bancadas e Metais

Bancada e frontispícios em granito

Cuba em aço inox polido 40x34cm

Torneira de parede convencional.

Iluminação

Calhas de sobrepor para 02 lâmpadas tubulares fluorescentes 32W 4000K.

Equipamentos
Fogão 04 bocas, Geladeira 300 Litros, Cafeteira Elétrica (01), Microondas (01).
                   4.9.13 Compartimento para lixo

Piso
Lajotas de porcelanato liso natural 60x60cm.

Paredes

Lajotas cerâmicas brancas acetinadas.
Teto

Rebaixo em gesso acartonado com pintura em tinta acrílica acetinada branca.
4.9.14 Pátio Coberto

Piso

O piso atual deverá ser mantido.
Rampa

Em concreto rugoso.

Cobertura

A cobertura metálica existente será mantida.

Iluminação

Arandelas tipo tartaruga.

Louças e metais
Escovódromo em aço inoxidável c/ frontispício integrado

Conjunto de válvula e sifão sanfonado metálico 

Torneiras de parede convencional

4.9.14 Área externa

Piso

Pintura em tinta acrílica acetinada.

Muros 

Pintura em tinta acrílica acetinada.
Cobertura ( beirais)

Pintura em tinta acrílica acetinada.

Cobertura 

Telhas devem ser substituídas ou reparadas quando necessários.

Gradis e portão metálico (entrada)
Recuperação e pintura em esmalte sintético

Calhas e condutores

Devem ser substituídos ou reparados quando necessário

4.9.15 Soleiras, tentos e peitoris 

Em granito
4.9.16 Esquadrias 

Portas
Porta de abrir em alumínio branco 60x210cm fechadura tipo tranqueta.

Porta de abrir 70x210cm em madeira lisa com pintura em esmalte sintético fechadura tipo alavanca cromada com cilindro.

Porta de abrir 80x210cm em madeira lisa com pintura em esmalte sintético fechadura tipo alavanca cromada com cilindro.

Porta em ferro 80x210cm e tela com pintura em esmalte sintético fechadura tipo alavanca cromada com cilindro.

Pintura em esmalte sintético (portas existentes) porta de abrir 90x210cm em madeira lisa com pintura em esmalte sintético fechadura tipo alavanca cromada com cilindro

Porta de correr 90x210cm em madeira lisa com pintura em esmalte sintético fechadura comum para porta de correr.

Porta de abrir 110x210cm em madeira lisa com pintura em esmalte sintético fechaduras tipo alavanca cromadas com cilindro.

Porta de correr 120x210cm em estrutura metálica tubular com pintura em esmalte sintético fechadura comum para porta de correr. 

Janelas, grades e telas

J1, J7, J8, J9, J11 e J12 (janelas existentes) recuperação c/ pintura em esmalte sintético

Janela de alumínio branco e vidro fixo 80x70/120cm  .
Janela de alumínio branco e vidro fixo 90x70/120cm  .
Janela tipo basculante 100x100/157cm  dupla 3 folhas p/ módulo; proteção externa em perfis e tela metálica c/ pintura em esmalte sintético.
Janela tipo basculante 100x100/157cm  3 folhas; proteção externa em perfis e tela metálica c/ pintura em esmalte sintético.
Janela tipo basculante 120x50/205cm   3 folhas; proteção externa em perfis e tela metálica c/ pintura em esmalte sintético. 

Janela tipo basculante  170x50/205cm 3 folhas; proteção externa em perfis e tela metálica c/ pintura em esmalte sintético.
5. DISPOSIÇÃO FINAL

A Contratada aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

A Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntário ou de qualquer omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades. 

A Contratada obriga-se a cumprir todos os requisitos constantes dos desenhos que serão executados e aprovados pela fiscalização ou das especificações. 

No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Fiscalização. 

Se do contrato, constarem condições especiais e especificações gerais, as condições especiais deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas. 

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre a Contratada e a Fiscalização. 

O projeto descrito no presente documento poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a critério exclusivo da Contratante, que de comum acordo com a Contratada, fixará as implicações e acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra. 

Quaisquer alterações que se fizerem necessárias futuramente nos projetos, bem como neste memorial descritivo e na planilha orçamentária correspondente, como a substituição de elementos previamente especificados e/ou alterações nas reformas propostas, não serão de responsabilidade do autor do projeto.

A Contratada será responsável pela total quantificação dos materiais e serviços. 

O material será entregue na obra com a responsabilidade pela guarda, proteção e aplicação da Contratada. 

A Contratada ao emitir sua proposta deverá estar ciente de que será responsável por todas as adequações necessárias ao projeto na obra, sendo assim, não poderá apresentar custos adicionais de eventuais modificações. 

A Contratada deverá garantir que a mão de obra deverá ser de primeira qualidade e que a supervisão estará a cargo de engenheiro habilitado e com experiência comprovada, aprovado pela fiscalização.

A Contratada deverá prever o fornecimento completo, de todo o projeto compatibilizado incluindo material, mão de obra e supervisão para fabricação, instalação, testes e regulagem de todos os equipamentos fornecidos e da instalação como um todo. 

A Fiscalização designada pela obra poderá rejeitar, a qualquer tempo, qualquer parte da instalação que não atenda ao presente memorial. 

A Contratada deverá garantir a instalação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contra quaisquer defeitos de fabricação ou instalação, excluídos, no entanto aqueles que se originam pela inobediência às recomendações da Contratada. 

A Contratada deverá dar todas as informações e cooperação solicitadas pela fiscalização. 

Todos os itens de fornecimento descritos deverão estar previstos no orçamento inicial da Contratada. 

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver discrepâncias entre as escalas e as dimensões. O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. 

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada ou detalhada e assim deverá ser considerado, para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente. 
Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento dos demais serviços, devendo ser observadas as seguintes condições: 

· Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento.

· Deverão ser empregadas ferramentas fornecidas pela Contratada apropriadas a cada uso.
	
	

	AUTOR DO MEMORIAL


	

	
	

	COORDENADORA DE PROJETO


	

	
	

	SUBSECRETÁRIO


	


	APROVAÇÃO:                      SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                   



PAGE  


	Página 22 de 22

	



