1 - Luminária Pública com tecnologia em LED faixa de potência variando de 30 até 54W (para substituição de luminárias VS70 e VM80), dimerizável, com tomada para relé,  com regulagem de inclinação de -5º, 0º,5º e 10º, fixação em topo de poste ou braço com diâmetro de até 60,30 mm, com protetor de surto de tensão incorporado, sistema de nivelamento para instalação da luminária, lentes reguláveis, fluxo luminoso <5853 lm, eficiência luminosa de >110 lm/w, temperatura da cor >5000ºK, IRC >70 , Eficiência do driver > 90%, Tensão de alimentação de 90Vac à 305Vac, índice de proteção IP65 e IK 08 ou superior, frequência 50/60 Hz, fator de potência >0,95, temperatura de trabalho variando  de  -30ºC à 50ºc, vida útil >50.000 h, material da estrutura em liga de alumínio.
Quantidade Prevista: 6847 unidades
2 - luminária Pública com tecnologia em LED faixa de potência variando de 55 até 86 W (para substituição de luminárias VS100 e VM125), dimerizável,com tomada para relé,  com regulagem de inclinação de -5º, 0º,5º e 10º, fixação em topo de poste ou braço com diâmetro de até 60,30 mm, com protetor de surto de tensão incorporado, sistema de nivelamento para instalação da luminária, lentes reguláveis, fluxo luminoso >5853 lm, eficiência luminosa de >110 lm/w, temperatura da cor >5000ºK, IRC >70 , Eficiência do driver > 90%, Tensão de alimentação de 90Vac à 305Vac, índice de proteção IP65 e IK 08 ou superior, frequência 50/60 Hz, fator de potência >0,92, temperatura de trabalho variando  de  -30ºC à 50ºc, vida útil >50.000 h, material da estrutura em liga de alumínio.
Quantidade Prevista: 4201 unidades
3 - luminária Pública com tecnologia em LED faixa de potência variando de 87 até 120W (para substituição de luminárias VS150), dimerizável,com tomada para relé,  com regulagem de inclinação de -5º, 0º,5º e 10º, fixação em topo de poste ou braço com diâmetro de até 60,30 mm, com protetor de surto de tensão incorporado, sistema de nivelamento para instalação da luminária, lentes reguláveis, fluxo luminoso >9476 lm, eficiência luminosa de >110 lm/w, temperatura da cor >5000ºK, IRC >70 , Eficiência do driver > 90%, Tensão de alimentação de 90Vac à 305Vac, índice de proteção IP65 e IK 08 ou superior, frequência 50/60 Hz, fator de potência >0,95, temperatura de trabalho variando de  -30ºC à 50ºc, vida útil >50.000 h, material da estrutura em liga de alumínio.
Quantidade Prevista: 5049 unidades
4 - luminária Pública com tecnologia em LED faixa de potência variando de 121 até 190W (para substituição de luminárias VS250 e VM250), dimerizável,com tomada para relé,  com regulagem de inclinação de -5º, 0º,5º e 10º, fixação em topo de poste ou braço com diâmetro de até 60,30 mm, com protetor de surto de tensão incorporado, sistema de nivelamento para instalação da luminária, lentes reguláveis, fluxo luminoso >18621 lm, eficiência luminosa de >110 lm/w, temperatura da cor >5000ºK, IRC >70 , Eficiência do driver > 90%, Tensão de alimentação de 90Vac à 305Vac, índice de proteção IP65 e IK 08 ou superior, frequência 50/60 Hz, fator de potência >0,95, temperatura de trabalho variando de  -30ºC à 50ºc, vida útil >50.000 h, material da estrutura em liga de alumínio.
Quantidade Prevista: 1249 unidades
Prefeitura Municipal de Petrópolis
CNPJ: 29.138.344/0001-43
