ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria de Obras – Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Trata-se da necessidade de contratação de empresa especializada, para a execução de Contenção, Estabilização de Taludes e Sistema de Drenagem na Rua Adão Brand, Bairro São Sebastião, Petrópolis - RJ.

A contratação deverá atender as exigências dos projetos de contenção elaborados para o local.

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução adotada consiste na realização de suavização de talude com revestimento em gramíneas, solo grampeado com revestimento em concreto projetado, refazimento de servidão, execução de cortina atirantada, mureta estaqueada, além de realização de sistema de drenagem. A obra tem o intuito de estabilizar o solo, prevenir a ocorrência de novos movimentos de massa no local e aumentar a segurança dos moradores e transeuntes que circulam pela região.

Será realizado processo licitatório, onde as empresas aptas para participação no certame deverão apresentar a documentação necessária para habilitação e a proposta de preço. Será contratada a empresa que apresentar proposta com o menor preço, o qual não poderá ser maior que o preço de referência da planilha orçamentária.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para a composição dos preços de referência da planilha orçamentária foram utilizadas composições e insumos do catálogo EMOP, SINAPI e SICRO, por se tratarem de itens cujas características são compatíveis com as determinações de projeto.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Optou-se pela execução de estabilização e contenção dos taludes através do Solo Grampeado e Cortina Atirantada, pois os taludes apresentam declividade e altura significativas, portanto, não é indicado a colocação de peso em seu cume. As demais técnicas, como muro de flexão ou de gabião, por exemplo, seriam inviáveis, pois, além de apresentarem grande peso, requerem uma escavação significativa para execução de sua base, podendo gerar assim uma desestabilização do terreno das

residências localizadas ao entorno do ocorrido.

Os métodos utilizados foram aderidos por serem os mais eficientes e por melhor atenderem às características do local, além de apresentarem algumas vantagens significativas, como:

Cortina Atirantada

- Possibilidade de realização sem a necessidade de corte além do necessário;

- Possibilidade de vencer qualquer altura e situação;

- Maior durabilidade;

- Máximos fatores de segurança;

- Mínima necessidade de manutenção futura.

Solo Grampeado

- Aumentar a resistência do solo;

- Melhorar a estabilidade do talude;

- Reduzir os riscos de deslizamentos e colapsos;

- Maior durabilidade em comparação a técnicas tradicionais;

- Possibilidade de aplicação em diversos tipos de solo;

- Exigir menos espaço para execução;

- Instalação duradoura e rápida com menos equipamentos pesados resultando em economia de tempo e custos.

- Mínima necessidade de manutenção futura.

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar as condições de garantia e assistência técnica, fornecendo atendimento completo, visando a satisfação do interesse público.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos foram levantados de acordo com os projetos de contenção desenvolvidos para os taludes, localizados na Rua Adão Brand, Bairro São Sebastião, Petrópolis - RJ.

Foram utilizados insumos e serviços do catálogo EMOP, SINAPI e SICRO, por serem compatíveis com as especificações dos projetos elaborados.

7 – ESTIMATIVA DE VALORES

O valor total dos serviços é de R$914.869,07 (novecentos e quatorze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos).

O orçamento foi elaborado utilizando-se itens de serviços e insumos onerados, com BDI Linear de 23,63%, que resultou em menor preço global quando comparado ao orçamento elaborado com serviços e insumos desonerados.

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto não poderá ser dividido, pois trata-se de serviço com características semelhantes e, sendo assim, podem ser fornecidos pela mesma empresa com capacidade técnica comprovada e profissionais capacitados.

9 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE/CONCLUSÃO

Com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar, verifica-se que há viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

10 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

___________________________________________________

Aldir Cony dos Santos Filho (Subsecretário da Secretaria de Obras)

___________________________________________________

Miguel Gustavo Wildberger de Mattos

(Diretor do Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)