TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objeto estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

A aquisição da unidade móvel de saúde visa proporcionar um atendimento de qualidade e acessibilidade aos pacientes que necessitam de tratamento na rede municipal de saúde.

A utilização de veículos equipados e adaptados para atendimento médico é fundamental para ampliar o acesso aos serviços de saúde, principalmente em áreas de difícil acesso ou onde não há unidades de saúde fixas.

- OBJETO:

Aquisição de veículo adaptado à Unidade Móvel de Saúde, Micro-Ônibus  e Van, para atender as demandas dos pacientes que fazem tratamento vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município.

#### Unidade Móvel de Saúde – Micro – Ônibus

Unidade Móvel de Saúde – Van

- PRAZOS:

O prazo da entrega deverá ser de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização.

- MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

  - A empresa fornecedora será responsável pelo emplacamento dos veículos, garantindo que estejam devidamente regularizados e com placas registradas no Município de Petrópolis.

  - A entrega dos veículos deverá ser realizada no endereço: Rua Bernardo de Vasconcelos Nº 46 – Cascatinha – Petrópolis – RJ – CEP: 25.716,100.

  - PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

  - Descrição detalhada do produto e ou serviço:

- Unidade Móvel de Saúde – 1 Unidade (Micro–Ônibus)

- Características

- Micro-Ônibus, diesel, direção hidráulica, até 10 metros de comprimento, peso total até 10 Toneladas, força motriz acima de 150 CV e adaptado à função requerida.

- Característica de Arquitetura e Mobiliário:

a) Apresentar duas salas de exames clínicos, com pia e cuba de aço inox e torneira tipo alavanca, armário aéreo com 3 portas e 3 prateleiras que poderá ser em MDF revestido com material lavável, lixeiras de 30 litros com tampa e acionamento a pedal, mesa de exames com colchão impermeável preferencialmente com nicho e portas em sua composição ), duas cadeiras em courvin azul, uma mesa retrátil.

b) Todo o ambiente deverá ser climatizado por equipamento adequado.

c) A iluminação interna deverá ser led tipo luz branca fria.

d) As tomadas deverão ter proteção elétrica feita por disjuntores adequados

e) Para todo o circuito elétrico deverá ter um quadro de distribuição geral.

f) O teto do veículo deverá ser em MDF e com laterais em fibras para acabamento

g) As portas de entrada dos consultórios deverão ser de corrediças e com tranca.

h) A unidade deverá ser provida de extintores de incêndio com número e tipo de extintores que atendam a legislação vigente.

i) Cada consultório deverá ser provido de quatro tomadas 127V e uma  220V e um ponto de rede (informática)

j) O veiculo deverá ser provido de toldo externo em toda a sua extensão exceto a cabine do motorista assim prover escadas para acesso.

k) Deverá conter três cadeiras para uso externo a fim de acomodar pacientes.

Observação:

Tendo em vista as variações de arquitetura e montagens das empresas no mercado nacional poderão ser aceitos projetos de diferentes ângulos, porém terá que ser submetido à Direção Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis para a avaliação.

- Unidade Móvel de Saúde – 1 Unidade (Van)

- Características

a) O veículo comercial médio de Peso Bruto Total até 3,5 Toneladas, Diesel, transmissão manual, comercializado no Brasil, com amplo fornecimento de peças de reposição, garantia de 3 anos.

b) O veículo deverá ser adaptado a um consultório clínico com as seguintes especificações:

b.1) Mesa de exames com armário e frigobar em sua parte inferior e com colchão lavável e impermeável.

b.2) Pia com cuba em inox e torneira do tipo alavanca, saboneteira, papeleira e álcool em gel.

b.3) Mesa retrátil com duas cadeiras

b.4) Armário aéreo com três portas e prateleiras.

b.5) Os materiais poderão ser em MDF com revestimento impermeável.

b.6) Iluminação a led cor branca fria.

b.7) Deverá ter toldo externo com acionamento manual em sua extensão exceto a cabine do motorista assim como escadas para acesso lateral ou traseiro.

b.8) O ambiente deverá ser climatizado por equipamento adequado.

b.9) Deverá ter extintores de incêndio em números e tipos de acordo com a legislação vigente.

b.10) O piso poderá ser vinílico.

b.11) Deverá ter três tomadas 127 V e uma 220 V e um ponto de rede ( Informática)

Observação:

Tendo em vista as variações de arquitetura e montagem das empresas no mercado nacional poderão ser aceitos projetos de diferentes ângulos porém terá que ser submetido à Direção Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis para a avaliação e aprovação.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Conforme elemento da despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

    - Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital:

    - Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

    - Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções   resultantes do fornecimento;

Observação:

Tendo em vista as variações de arquitetura e montagens das empresas no mercado nacional poderão ser aceitas projetos de diferentes ângulos, porém terá que ser submetido à Direção Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis para a avaliação e aprovação.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante  especialmente designado, nos termos da Lei nº14.133/2021;

    - Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

    - Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

    - Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do material;

    - Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

    - Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

8. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário pela Secretaria de Saúde.

Atenciosamente;

# GEDSON LUIZ MARQUES

CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE

SMS